Schweizer QR-Rechnung

Technische Spezifikation nach SIX Swiss Payment Standards

Basierend auf: Swiss Implementation Guidelines QR-bill v2.3
Gültig ab 21. November 2025

# Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht und Versionshistorie

2. Abmessungen und Layout

3. Schriftspezifikationen

4. QR-Code technische Spezifikation

5. Swiss Payments Code (SPC) – Payload-Format

6. Währungen und Referenztypen

7. IBAN und QR-IBAN

8. Adresstypen

9. Farbspezifikationen

10. Druckanforderungen

11. Validierungsregeln

12. Mehrsprachige Überschriften

13. Strukturierte Rechnungsinformationen (Swico S1)

14. Offizielle Dokumente und Quellen

# 1. Übersicht und Versionshistorie

Die Schweizer QR-Rechnung wurde am 30. Juni 2020 als Nachfolger der bisherigen Einzahlungsscheine (ESR, ES) eingeführt. Die technischen Spezifikationen werden von SIX Interbank Clearing AG im Dokument «Swiss Implementation Guidelines QR-bill» veröffentlicht.

## Aktuelle Versionen

| Version | Gültig ab | Gültig bis | Wesentliche Änderungen |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.2 | 20. Nov 2023 | 20. Nov 2025 | Basis-Version mit Adresstyp K und S |
| v2.3 | 21. Nov 2025 | Nov 2027 | Nur noch Adresstyp S (strukturiert); erweiterter Zeichensatz |
| v2.4 | 13. Nov 2026 | TBD | Rätoromanische Überschriften (ab 1. Jan 2026) |

# 2. Abmessungen und Layout

Der Zahlteil befindet sich am unteren Rand einer A4-Seite. Er besteht aus dem Empfangsschein (links, 62 mm) und dem Zahlteil (rechts, 148 mm). Die Gesamthöhe beträgt 105 mm.

## Masse

| Element | Breite | Höhe | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| A4-Seite | 210 mm | 297 mm | Standardformat |
| Zahlteil + Empfangsschein | 210 mm | 105 mm | Am unteren Rand der A4-Seite |
| Zahlteil (Payment Part) | 148 mm | 105 mm | Rechte Seite, DIN A6 quer |
| Empfangsschein (Receipt) | 62 mm | 105 mm | Linke Seite |
| Swiss QR Code | 46 mm | 46 mm | Ohne Quiet Zone |
| Quiet Zone um QR Code | ≥ 5 mm | ≥ 5 mm | Mindestens 4 Module ≈ 1.6 mm |
| Swiss Cross im QR Code | 7 mm | 7 mm | Zentriert im QR Code |
| Randzone (blank area) | ≥ 5 mm | ≥ 5 mm | Darf nicht bedruckt werden |

## Trennlinien

Zwischen Empfangsschein und Zahlteil sowie zwischen Zahlteil und Rechnungskörper muss eine Trennlinie mit Scherensymbol (✂) oder dem Text «Vor der Einzahlung abzutrennen» angebracht werden. Bei physischem Druck ist eine Perforation erforderlich.

# 3. Schriftspezifikationen

Zugelassene Schriftfamilien: Arial, Frutiger, Helvetica, Liberation Sans. Schriftfarbe ist ausschliesslich Schwarz.

| Element | Empfangsschein | Zahlteil |
| --- | --- | --- |
| Titel («Empfangsschein» / «Zahlteil») | 11 pt, fett | 11 pt, fett |
| Überschriften (Konto, Referenz etc.) | 6 pt, fett | 8 pt, fett |
| Werte (IBAN, Adressen etc.) | 8 pt, regular | 10 pt, regular |
| Minimale Schriftgrösse | 6 pt | 6 pt |
| Maximale Schriftgrösse | 10 pt | 10 pt |
| Zeilenabstand | 9 pt | 11 pt |
| Blockabstand | Leerzeile | Leerzeile |

# 4. QR-Code technische Spezifikation

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| QR-Code-Typ | QR Code (ISO 18004) |
| Fehlerkorrektur | Level M (Medium, ~15% Redundanz) |
| Codierung | UTF-8 (Coding Type = 1) |
| QR-Code-Grösse | 46 × 46 mm (ohne Quiet Zone) |
| Swiss Cross | 7 × 7 mm, zentriert |
| Swiss Cross Farbe | Weisses Kreuz auf rotem Hintergrund (Pantone 485 C) |
| Minimale Modulgrösse | 0.4 mm (Druck) |
| Modulfarbe | Schwarz auf Weiss |
| Trennzeichen | Line Feed (LF, 0x0A) zwischen Feldern |
| Empfohlene Auflösung 300 DPI | 543 × 543 Pixel |
| Empfohlene Auflösung 600 DPI | 1087 × 1087 Pixel |

## Swiss Cross Masse

Das Schweizerkreuz besteht aus einem roten Trägerquadrat (7 × 7 mm) mit abgerundeten Ecken, zentriert im QR-Code. Das weisse Kreuz hat Balken von 1.5 mm Breite und 4.5 mm Länge. Um das rote Quadrat liegt ein weisser Rand von ca. 0.6 mm.

# 5. Swiss Payments Code (SPC) – Payload-Format

Der Swiss Payments Code (SPC) ist der textuelle Inhalt des QR-Codes. Jedes Feld wird durch einen Line Feed (LF) getrennt. Status: M = Mandatory, O = Optional, D = Dependent, X = Reserviert.

## 5.1 Header (Zeilen 1–3)

| Zeile | Feld | Status | Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QRType | M | 3 (fix) | Fester Wert: SPC |
| 2 | Version | M | 4 (fix) | Fester Wert: 0200 |
| 3 | Coding | M | 1 (fix) | Fester Wert: 1 (UTF-8) |

## 5.2 Kreditor-Informationen (Zeilen 4–11)

| Zeile | Feld | Status | Max. Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | IBAN | M | 21 (fix) | IBAN oder QR-IBAN, nur CH/LI, ohne Leerzeichen |
| 5 | Cdtr.AdrTp | M | 1 | Adresstyp: S (strukturiert) |
| 6 | Cdtr.Name | M | 70 | Name des Kreditors |
| 7 | Cdtr.StrtNm | O | 70 | Strassenname |
| 8 | Cdtr.BldgNb | O | 16 | Hausnummer |
| 9 | Cdtr.PstCd | D | 16 | Postleitzahl |
| 10 | Cdtr.TwnNm | D | 35 | Ort |
| 11 | Cdtr.Ctry | M | 2 (fix) | Ländercode (ISO 3166-1 alpha-2) |

## 5.3 Ultimativer Kreditor – Reserviert (Zeilen 12–18)

Sieben leere Zeilen. Dieser Bereich wurde in v2.3 entfernt, die Zeilen müssen aber für Abwärtskompatibilität als leere Zeilen beibehalten werden.

## 5.4 Zahlungsbetrag (Zeilen 19–20)

| Zeile | Feld | Status | Max. Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Amt | O | 12 | Betrag (0.01–999999999.99), Dezimaltrennz. «.», immer 2 Dezimalstellen. Leer = Zahler trägt ein. |
| 20 | Ccy | M | 3 (fix) | Währung: CHF oder EUR |

## 5.5 Debtor (Zeilen 21–27)

| Zeile | Feld | Status | Max. Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | UltmtDbtr.AdrTp | D | 1 | Adresstyp: S (strukturiert) |
| 22 | UltmtDbtr.Name | D | 70 | Name des Debtors |
| 23 | UltmtDbtr.StrtNm | O | 70 | Strassenname |
| 24 | UltmtDbtr.BldgNb | O | 16 | Hausnummer |
| 25 | UltmtDbtr.PstCd | D | 16 | Postleitzahl |
| 26 | UltmtDbtr.TwnNm | D | 35 | Ort |
| 27 | UltmtDbtr.Ctry | D | 2 (fix) | Ländercode (ISO 3166-1) |

## 5.6 Zahlungsreferenz (Zeilen 28–29)

| Zeile | Feld | Status | Max. Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | RmtInf.Tp | M | 4 | Referenztyp: QRR, SCOR oder NON |
| 29 | RmtInf.Ref | D | 27 | QRR: 27 Ziffern; SCOR: max 25 alphanum. (RF+2 Prüfz.); NON: leer |

## 5.7 Zusätzliche Informationen (Zeilen 30–32)

| Zeile | Feld | Status | Max. Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | RmtInf.AddInf.Ustrd | O | 140 | Unstrukturierte Mitteilung |
| 31 | RmtInf.AddInf.Trailer | M | 3 (fix) | Fester Wert: EPD (End Payment Data) |
| 32 | RmtInf.AddInf.StrdBkgInf | O | 140 | Strukturierte Rechnungsinfo (z.B. Swico S1) |

Wichtig: Die Felder Ustrd (Zeile 30) und StrdBkgInf (Zeile 32) teilen sich ein kombiniertes Maximum von 140 Zeichen.

## 5.8 Alternative Verfahren (Zeilen 33–34)

| Zeile | Feld | Status | Max. Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | AltPmt.1 | O | 100 | Alternative Verfahrensparameter 1 |
| 34 | AltPmt.2 | O | 100 | Alternative Verfahrensparameter 2 |

## 5.9 Beispiel SPC-Payload

SPC
0200
1
CH4431999123000889012
S
Robert Schneider AG
Rue du Lac
1268
2501
Biel
CH







1949.75
CHF
S
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse
28
9400
Rorschach
CH
QRR
210000000003139471430009017
Instruction of 03.04.2019
EPD
//S1/10/10201409/11/190512/20/1400.000-53/30/106017086/31/180508/32/7.7/40/2:10;0:30

# 6. Währungen und Referenztypen

## 6.1 Zulässige Währungen

Es sind ausschliesslich zwei Währungen zulässig: CHF (Schweizer Franken) und EUR (Euro).

## 6.2 Referenztypen

| Typ | Bezeichnung | Format | Prüfziffer | IBAN-Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QRR | QR-Referenz | 27 numerische Ziffern | Modulo 10 rekursiv (Pos. 27) | QR-IBAN erforderlich |
| SCOR | Creditor Reference | Max 25 alphanum., beginnt mit RF + 2 Prüfziffern | Modulo 97-10 (ISO 7064) | Standard-IBAN oder QR-IBAN |
| NON | Keine Referenz | Leer | – | Nur Standard-IBAN |

## 6.3 Zulässige Kombinationen

| Währung | QRR | SCOR | NON |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | ✓ (QR-IBAN) | ✓ (Standard-IBAN) | ✓ (Standard-IBAN) |
| EUR | ✗ Nicht erlaubt | ✓ (Standard-IBAN) | ✓ (Standard-IBAN) |

# 7. IBAN und QR-IBAN

| Eigenschaft | Standard-IBAN | QR-IBAN |
| --- | --- | --- |
| Länge | 21 Zeichen (CH/LI) | 21 Zeichen (CH/LI) |
| Ländercodes | CH oder LI | CH oder LI |
| IID-Bereich (Pos. 5–9) | Normale Clearingnummern | 30000–31999 (QR-IID) |
| Verwendung mit | SCOR oder NON | QRR (zwingend) |
| Beispiel | CH93 0076 2011 6238 5295 7 | CH44 3199 9123 0008 8901 2 |

Im SPC-Payload darf die IBAN keine Leerzeichen enthalten. Die Prüfziffer wird nach ISO 13616-1:2007 (Modulo 97) validiert.

# 8. Adresstypen

Ab Version 2.3 (November 2025) ist ausschliesslich der strukturierte Adresstyp S zulässig. Der kombinierte Adresstyp K wurde entfernt.

| Feld | Status | Max. Länge | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Pflicht | 70 | Vor- und Nachname oder Firmenname |
| Strasse | Optional | 70 | Strassenname ohne Hausnummer |
| Hausnummer | Optional | 16 | Gebäude-/Hausnummer |
| Postleitzahl | Dependent | 16 | Ohne Länderpräfix |
| Ort | Dependent | 35 | Stadt/Gemeinde |
| Ländercode | Pflicht | 2 | ISO 3166-1 alpha-2 (z.B. CH, DE, AT) |

Übergangsfrist: Rechnungen mit Adresstyp K können ab Ende September 2026 von Banken abgelehnt werden.

# 9. Farbspezifikationen

| Element | Farbe | Pantone | RGB | Hex | CMYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Swiss Cross Hintergrund | Rot | 485 C | 218, 41, 28 | #DA291C | 0/81/86/14 |
| Swiss Cross Kreuz | Weiss | – | 255, 255, 255 | #FFFFFF | 0/0/0/0 |
| QR-Code Module | Schwarz | – | 0, 0, 0 | #000000 | 0/0/0/100 |
| QR-Code Hintergrund | Weiss | – | 255, 255, 255 | #FFFFFF | 0/0/0/0 |
| Sämtlicher Text | Schwarz | – | 0, 0, 0 | #000000 | 0/0/0/100 |
| Hintergrund Zahlteil | Weiss | – | 255, 255, 255 | #FFFFFF | 0/0/0/0 |

# 10. Druckanforderungen

| Eigenschaft | Vorgabe |
| --- | --- |
| Minimale Druckauflösung | 300 DPI |
| Minimale Scan-Auflösung | 200 DPI |
| Papierfarbe | Weiss |
| Papiergewicht | 80–100 g/m² |
| Papierformat | A4 (Zahlteil unten) oder A6 separat |
| Zulässige Papierarten | Recycling, FSC, TCF zertifiziert |
| Nicht zulässig | Beschichtetes oder reflektierendes Papier |
| Perforation | Erforderlich zwischen Empfangsschein/Zahlteil und Zahlteil/Rechnungskörper |
| Scherensymbol | Auf jeder Trennlinie (bei PDF/elektronisch) |
| Eckmarkierungen | Erforderlich für leere Betrags- und Debtor-Felder (farblose Rahmen mit Eckmarkierungen) |

# 11. Validierungsregeln

## 11.1 IBAN-Validierung

• Genau 21 Zeichen für CH/LI
• Prüfziffernvalidierung nach ISO 13616-1:2007 (Modulo 97)
• Nur Ländercodes CH oder LI zulässig
• Keine Leerzeichen im SPC-Payload

## 11.2 QRR-Referenz-Validierung

• Genau 27 numerische Ziffern
• Position 27 ist Prüfziffer (Modulo 10 rekursiv)
• Erfordert QR-IBAN (IID im Bereich 30000–31999)
• Anzeigeformat: 2 + 5×5 Ziffern (z.B. 21 00000 00003 13947 14300 09017)

## 11.3 SCOR-Referenz-Validierung

• Maximal 25 alphanumerische Zeichen
• Beginnt mit «RF» gefolgt von 2 Prüfziffern
• Prüfziffern nach Modulo 97-10 (ISO/IEC 7064, ISO 11649)
• Anzeigeformat: 4×4 Zeichen (z.B. RF48 5000 0567 89)

## 11.4 Betrags-Validierung

• Bereich: 0.01 bis 999 999 999.99
• Dezimaltrennzeichen: «.» (Punkt)
• Immer 2 Dezimalstellen
• Maximal 12 Zeichen total
• Darf leer sein (Zahler trägt Betrag manuell ein)

## 11.5 Zeichensatz

UTF-8-Codierung. Erweiterter lateinischer Zeichensatz ab v2.3 (Umlaute, Akzente: ä, ö, ü, é, è, à, ç etc.). Slawische Zeichen (z.B. č) sind nicht zulässig. Anzeige: Leerzeichen als Tausendertrennzeichen, «.» als Dezimaltrennzeichen.

# 12. Mehrsprachige Überschriften

Die Überschriften auf dem Zahlteil und Empfangsschein müssen in der jeweiligen Landessprache gedruckt werden.

| Deutsch | Französisch | Italienisch | Englisch |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahlteil | Section paiement | Sezione pagamento | Payment part |
| Empfangsschein | Récépissé | Ricevuta | Receipt |
| Konto / Zahlbar an | Compte / Payable à | Conto / Pagabile a | Account / Payable to |
| Referenz | Référence | Riferimento | Reference |
| Zusätzliche Informationen | Informations supplémentaires | Informazioni supplementari | Additional information |
| Währung | Monnaie | Valuta | Currency |
| Betrag | Montant | Importo | Amount |
| Zahlbar durch | Payable par | Pagabile da | Payable by |
| Zahlbar durch (Name/Adresse) | Payable par (nom/adresse) | Pagabile da (nome/indirizzo) | Payable by (name/address) |
| Annahmestelle | Point de dépôt | Punto di accettazione | Acceptance point |

Ab v2.4 (Januar 2026) werden zusätzlich rätoromanische Überschriften unterstützt.

# 13. Strukturierte Rechnungsinformationen (Swico S1)

Das optionale Feld StrdBkgInf (Zeile 32) kann strukturierte Rechnungsinformationen im Swico-S1-Format enthalten. Prefix: //S1/, gefolgt von Tag/Wert-Paaren, getrennt durch /.

| Tag | Beschreibung | Format |
| --- | --- | --- |
| /10/ | Rechnungsnummer | Alphanumerisch |
| /11/ | Rechnungsdatum | JJMMTT |
| /20/ | Kundenreferenz | Alphanumerisch |
| /30/ | MWST-Nummer | Numerisch (ohne Punkt/Bindestrich) |
| /31/ | MWST-Datum | JJMMTT |
| /32/ | MWST-Satz | Dezimalzahl (z.B. 7.7) |
| /40/ | Zahlungsbedingungen | Rabatt:Tage-Paare, getrennt durch ; |

Beispiel: //S1/10/10201409/11/190512/20/1400.000-53/30/106017086/31/180508/32/7.7/40/2:10;0:30

# 14. Offizielle Dokumente und Quellen

Alle offiziellen Dokumente sind im SIX Download Center verfügbar:

Swiss Implementation Guidelines QR-bill v2.3 – Technische und fachliche Spezifikation

Style Guide QR-bill – Design- und Layout-Vorgaben

Processing Rules QR-bill – Geschäftsregeln für die Verarbeitung

QR-IID und QR-IBAN Technical Information – Kontokennungs-Spezifikation

Alternative Procedures Documentation – Spezifikation der AltPmt-Felder

Bank Master (IID/QR-IID-Liste) – Liste der teilnehmenden Banken

Download: https://www.six-group.com/en/products-services/banking-services/payment-standardization/downloads-faq/download-center.html